合成航空故障知识域测试文档

RBD可靠性框图分析报告

共4个可靠性模型

| 文档编号 | SYN-ICP-DOC-005 |
| --- | --- |
| 适用系统 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统 |
| 适用构型 | CONFIG-A |
| 文档版本 | V1.0 |
| 数据来源 | 程序化合成并经过跨文档一致性校验 |
| 数据状态 | 合成测试数据 / 非运行资料 |

本文件所含系统、代码、故障模式、技术参数、分析结论及维修措施均为合成测试数据，仅用于RAG知识库、信息抽取、检索评测和智能体功能验证，不得作为实际航空运行、放行或维修依据。

# 1 建模说明

本报告通过可靠性框图描述系统成功功能与单元状态之间的逻辑依赖。串联系统要求所有串联单元正常；并联结构要求至少一个并联单元正常。模块失效率和计算结果均为合成数据。

RAG与工具边界：向量检索可用于找到相关RBD模型和成功判据；系统可靠度必须由专用计算工具根据模型拓扑和参数计算，不应由大模型直接猜测。

# 2 电源保障链可靠性模型

系统成功判据：输入调理、配电和保持模块正常，A/B两路电源中至少一路正常。

结构表达式：SERIES(ICU, PARALLEL(PSU-A, PSU-B), PDU, HUM)

图2-1 电源保障链可靠性模型

## 2.1 模块参数

| 模块ID | 缩写 | 模块名称 | 失效率λ（1/h） | 可靠度模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-PWR-ICU | ICU | 输入调理模块 | 1.70e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUA | PSU-A | A路电源模块 | 2.10e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUB | PSU-B | B路电源模块 | 2.20e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PDU | PDU | 电源分配模块 | 1.80e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-HUM | HUM | 保持供电模块 | 1.40e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |

## 2.2 可靠度计算结果

| 任务时间/h | 系统可靠度 | 不可靠度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.99995100 | 4.900e-05 |
| 5 | 0.99975502 | 2.450e-04 |
| 10 | 0.99951007 | 4.899e-04 |
| 50 | 0.99755185 | 2.448e-03 |

敏感性分析建议：逐一提高或降低模块失效率，比较系统不可靠度变化；对于并联冗余单元，还应进一步考虑切换失败和共因失效。

# 3 核心处理功能可靠性模型

系统成功判据：电源链正常，GPP-A/B至少一路正常，存储和可编程逻辑模块正常。

结构表达式：SERIES(ICU, PARALLEL(PSU-A, PSU-B), PDU, PARALLEL(GPP-A, GPP-B), MSM, FPA)

图3-1 核心处理功能可靠性模型

## 3.1 模块参数

| 模块ID | 缩写 | 模块名称 | 失效率λ（1/h） | 可靠度模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-PWR-ICU | ICU | 输入调理模块 | 1.70e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUA | PSU-A | A路电源模块 | 2.10e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUB | PSU-B | B路电源模块 | 2.20e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PDU | PDU | 电源分配模块 | 1.80e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-GPP-GPPA | GPP-A | A通道通用处理模块 | 2.50e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-GPP-GPPB | GPP-B | B通道通用处理模块 | 2.60e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-GPP-MSM | MSM | 模板与数据存储模块 | 1.60e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-GPP-FPGA | FPA | 可编程逻辑加速模块 | 2.00e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |

## 3.2 可靠度计算结果

| 任务时间/h | 系统可靠度 | 不可靠度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.99992900 | 7.100e-05 |
| 5 | 0.99964504 | 3.550e-04 |
| 10 | 0.99929014 | 7.099e-04 |
| 50 | 0.99645353 | 3.546e-03 |

敏感性分析建议：逐一提高或降低模块失效率，比较系统不可靠度变化；对于并联冗余单元，还应进一步考虑切换失败和共因失效。

# 4 外部通信功能可靠性模型

系统成功判据：电源链正常，A/B总线至少一路正常，网关、协议转换与时钟模块正常。

结构表达式：SERIES(ICU, PARALLEL(PSU-A, PSU-B), PDU, PARALLEL(BCA, BCB), NGW, PCU, CGM)

图4-1 外部通信功能可靠性模型

## 4.1 模块参数

| 模块ID | 缩写 | 模块名称 | 失效率λ（1/h） | 可靠度模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-PWR-ICU | ICU | 输入调理模块 | 1.70e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUA | PSU-A | A路电源模块 | 2.10e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUB | PSU-B | B路电源模块 | 2.20e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PDU | PDU | 电源分配模块 | 1.80e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-IFC-BCA | BCA | A通道总线控制模块 | 1.80e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-IFC-BCB | BCB | B通道总线控制模块 | 1.90e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-IFC-NGW | NGW | 网络网关模块 | 2.20e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-IFC-PCU | PCU | 协议转换模块 | 2.00e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-TCS-CGM | CGM | 时钟生成模块 | 1.30e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |

## 4.2 可靠度计算结果

| 任务时间/h | 系统可靠度 | 不可靠度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.99991000 | 9.000e-05 |
| 5 | 0.99955008 | 4.499e-04 |
| 10 | 0.99910032 | 8.997e-04 |
| 50 | 0.99550811 | 4.492e-03 |

敏感性分析建议：逐一提高或降低模块失效率，比较系统不可靠度变化；对于并联冗余单元，还应进一步考虑切换失败和共因失效。

# 5 显示输出功能可靠性模型

系统成功判据：电源和处理路径正常，显示处理、缓存、输出接口与通道切换模块均正常。

结构表达式：SERIES(ICU, PARALLEL(PSU-A, PSU-B), PDU, PARALLEL(GPP-A, GPP-B), DPM, FBM, OIM, DCS)

图5-1 显示输出功能可靠性模型

## 5.1 模块参数

| 模块ID | 缩写 | 模块名称 | 失效率λ（1/h） | 可靠度模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-PWR-ICU | ICU | 输入调理模块 | 1.70e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUA | PSU-A | A路电源模块 | 2.10e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PSUB | PSU-B | B路电源模块 | 2.20e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-PWR-PDU | PDU | 电源分配模块 | 1.80e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-GPP-GPPA | GPP-A | A通道通用处理模块 | 2.50e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-GPP-GPPB | GPP-B | B通道通用处理模块 | 2.60e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-DSP-DPM | DPM | 显示处理模块 | 2.40e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-DSP-FBM | FBM | 帧缓存模块 | 1.70e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-DSP-OIM | OIM | 输出接口模块 | 2.10e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |
| MOD-DSP-DCS | DCS | 显示通道切换模块 | 1.50e-05 | 指数分布 R(t)=exp(-λt) |

## 5.2 可靠度计算结果

| 任务时间/h | 系统可靠度 | 不可靠度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.99988801 | 1.120e-04 |
| 5 | 0.99944013 | 5.599e-04 |
| 10 | 0.99888052 | 1.119e-03 |
| 50 | 0.99441289 | 5.587e-03 |

敏感性分析建议：逐一提高或降低模块失效率，比较系统不可靠度变化；对于并联冗余单元，还应进一步考虑切换失败和共因失效。