合成航空故障知识域测试文档

# 故障历史查询文档

SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统

共24条历史排故记录

| 文档编号 | SYN-ICP-DOC-007 |
| --- | --- |
| 适用系统 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统 |
| 适用构型 | CONFIG-A |
| 文档版本 | V1.0 |
| 数据来源 | 系统架构、HMC、FMECA、FTA、RBD、MFL六类合成文档综合构造 |
| 编制日期 | 2026-08-21 |

本文件所含系统、代码、故障模式、技术参数、分析结论及维修措施均为合成测试数据，仅用于RAG知识库、信息抽取、检索评测和智能体功能验证，不得作为实际航空运行、放行或维修依据。

# 1 文档说明

本文件参照历史排故工单的常见组织形式，记录SYN-ICP-9000系统在上电、正常任务、故障重构、配置更新和维护测试等场景下的24次合成故障处置过程。每条记录包含发生背景、故障现象、排故方法、原因分析、处理步骤、验证结果、预防措施及关联文档索引，可用于故障历史检索、相似案例召回、工具路由和多源证据整合测试。

关联文档索引采用系统/模块/功能ID、HMC代码、FMECA记录、FTA事件、RBD模型和MFL记录进行表达。若某故障未被当前FTA或RBD模型覆盖，文中会明确标注“当前未单独建模”，不得据此推断相关模型中存在该事件。

# 2 历史排故记录

## 2.1 HIS-SYN-001  输入过压钳位失效排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-001 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-01-12 09:20 地面上电检查 |
| 任务阶段/工作模式 | 上电启动模式 |
| 排故人员 | 周工（电源系统工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 接通28 V外部电源后，系统连续三次报告输入过压，后级母线未建立；独立表计显示输入电压稳定在28.1 V。 |
| 关联系统设计模块 | PWR 电源与配电子系统 / MOD-PWR-ICU 输入调理模块（ICU） |
| 关联功能 | FUNC-110 外部电源输入调理 |
| 初始HMC代码 | 91810001-**-0001（同故障变体：91810001-01-0101） |

使用的排故方法：HMC记录回放 + 输入电压双表比对 + 钳位驱动波形测量 + 模块替换验证

故障原因分析：拆检确认ICU钳位驱动器件Q17开路，并伴随输入采样网络偏置。 钳位器件开路、驱动失效或采样网络漂移。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91810001-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetICUFaultStatus：GetICUFaultStatus返回“OverVoltageClamp=ACTIVE”，内部采样值35.4 V，而独立采样为28.1 V。

3.  示波器检查发现钳位驱动级无有效输出，后级母线建立时间超过500 ms；替换测试件后母线在82 ms内建立。

4.  拆检确认ICU钳位驱动器件Q17开路，并伴随输入采样网络偏置。

5.  更换输入调理模块，复核外部电源连接和接地，并重新校准输入采样通道。

6.  完成修复后验证：在22～32 V输入范围内完成10次上电循环，未再出现过压误判，母线建立时间为78～86 ms。 同步更新MFL MFL-SYN-001的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-001。

最终解决方案：更换输入调理模块，复核外部电源连接和接地，并重新校准输入采样通道。

验证结果：在22～32 V输入范围内完成10次上电循环，未再出现过压误判，母线建立时间为78～86 ms。

关联文档索引：系统架构→PWR/MOD-PWR-ICU/FUNC-110；HMC→91810001-**-0001、91810001-01-0101；FMECA→FMECA-SYN-001（FM-SYN-001，严重度II类）；FTA→当前8棵FTA中未单独建模为基本事件；RBD→RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-001（API：GetICUFaultStatus）。

预防措施：每次定检执行输入采样零点/满量程校验；对钳位驱动器件进行热循环筛查；监控母线建立时间趋势。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.2 HIS-SYN-002  A路间歇停机排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-002 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-02-06 14:35 高负载综合试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式（高负载） |
| 排故人员 | 周工（电源系统工程师）+ 李工（航电维护工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 系统连续运行约35 min后A路电源突然退出，B路自动接管；显示短暂闪烁，冷却10 min后A路又可恢复。 |
| 关联系统设计模块 | PWR 电源与配电子系统 / MOD-PWR-PSUA A路电源模块（PSU-A） |
| 关联功能 | FUNC-120 A路稳压供电 |
| 初始HMC代码 | 91810002-**-0003（同故障变体：91810002-02-0106） |

使用的排故方法：电源事件日志分析 + 热像测温 + 热循环复现 + X射线焊点检查

故障原因分析：X射线检查发现功率器件引脚焊点环形裂纹，受热膨胀后形成间歇开路。 功率器件热失稳、焊点裂纹或内部连接间歇。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91810002-**-0003，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  MFL MFL-SYN-006标记为不可直接API上报，改用HMC、FLS快照和现场测量：该MFL记录不支持直接API上报，排故人员从HMC和FLS快照中确认A路停机前温度由74 ℃升至88 ℃。

3.  环境箱中在85 ℃、70%负载条件下复现输出由28.0 V瞬时跌至6.2 V，持续约120 ms。

4.  X射线检查发现功率器件引脚焊点环形裂纹，受热膨胀后形成间歇开路。

5.  更换A路电源模块，重新处理散热界面并复核模块固定力矩。

6.  完成修复后验证：完成-20～85 ℃三轮热循环和8 h满载运行，A路输出保持28.0±0.2 V，未发生冗余切换。 同步更新MFL MFL-SYN-006的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-002。

最终解决方案：更换A路电源模块，重新处理散热界面并复核模块固定力矩。

验证结果：完成-20～85 ℃三轮热循环和8 h满载运行，A路输出保持28.0±0.2 V，未发生冗余切换。

关联文档索引：系统架构→PWR/MOD-PWR-PSUA/FUNC-120；HMC→91810002-**-0003、91810002-02-0106；FMECA→FMECA-SYN-006（FM-SYN-006，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-01；RBD→RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-006（API：—）。

预防措施：增加A路温度—停机时间联合趋势监控；定检时检查功率器件焊点和散热界面；避免风道遮挡。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.3 HIS-SYN-003  B路输出欠压排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-003 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-02-27 10:10 冗余切换测试 |
| 任务阶段/工作模式 | 降级模式切换 |
| 排故人员 | 周工（电源系统工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 从A路切换到B路后，B路母线仅为23.6 V，部分负载无法保持，系统提示备用供电能力下降。 |
| 关联系统设计模块 | PWR 电源与配电子系统 / MOD-PWR-PSUB B路电源模块（PSU-B） |
| 关联功能 | FUNC-121 B路稳压供电 |
| 初始HMC代码 | 91810003-**-0001（同故障变体：91810003-01-0107） |

使用的排故方法：双路电压/电流对比 + 稳压环路测试 + 负载分段隔离

故障原因分析：确认PSU-B反馈网络精密电阻漂移，导致稳压基准偏低。 功率器件退化、反馈网络异常或负载短时过大。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91810003-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetPSUBFaultStatus：GetPSUBFaultStatus返回B路欠压，记录输出23.6 V、负载电流2.8 A，保护状态未动作。

3.  逐级隔离负载后欠压仍存在；反馈参考端相对标称值偏低3.2%，环路补偿波形异常。

4.  确认PSU-B反馈网络精密电阻漂移，导致稳压基准偏低。

5.  更换B路电源模块并完成A/B路切换门限和负载均衡校准。

6.  完成修复后验证：在20%、60%、100%负载下B路输出均保持28.0±0.25 V，连续20次主备切换成功。 同步更新MFL MFL-SYN-007的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-003。

最终解决方案：更换B路电源模块并完成A/B路切换门限和负载均衡校准。

验证结果：在20%、60%、100%负载下B路输出均保持28.0±0.25 V，连续20次主备切换成功。

关联文档索引：系统架构→PWR/MOD-PWR-PSUB/FUNC-121；HMC→91810003-**-0001、91810003-01-0107；FMECA→FMECA-SYN-007（FM-SYN-007，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-05；RBD→RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-007（API：GetPSUBFaultStatus）。

预防措施：每次维护测试执行A/B路带载对比；对备用通道也进行周期性通电老炼；记录反馈基准漂移。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.4 HIS-SYN-004  过流保护误跳闸排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-004 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-03-18 16:05 显示负载变化试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式（负载变化） |
| 排故人员 | 周工（电源系统工程师）+ 孙工（显示系统工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 显示处理负载上升时，PDU反复切断DPM支路并记录过流事件；钳形表显示实际电流仅3.4 A，低于5.0 A门限。 |
| 关联系统设计模块 | PWR 电源与配电子系统 / MOD-PWR-PDU 电源分配模块（PDU） |
| 关联功能 | FUNC-130 负载配电与保护 |
| 初始HMC代码 | 91810004-**-0002（同故障变体：91810004-01-0111） |

使用的排故方法：支路电流波形记录 + PDU采样值比对 + 保护门限注入测试

故障原因分析：确认PDU该支路电流传感器偏置异常，保护逻辑本身工作正常。 电流采样偏置、滤波参数异常或保护逻辑误判。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91810004-**-0002，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetPDUFaultStatus：GetPDUFaultStatus返回支路电流6.2 A并触发保护，但外部校准表同期测得3.4 A。

3.  电流注入测试表明该通道存在约+2.1 A固定偏置，其他支路正常。

4.  确认PDU该支路电流传感器偏置异常，保护逻辑本身工作正常。

5.  更换电源分配模块并重新加载支路保护参数，恢复DPM支路供电。

6.  完成修复后验证：对0～6 A范围执行多点校准，最大误差0.08 A；完成50次负载阶跃试验，无误跳闸。 同步更新MFL MFL-SYN-011的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-004。

最终解决方案：更换电源分配模块并重新加载支路保护参数，恢复DPM支路供电。

验证结果：对0～6 A范围执行多点校准，最大误差0.08 A；完成50次负载阶跃试验，无误跳闸。

关联文档索引：系统架构→PWR/MOD-PWR-PDU/FUNC-130；HMC→91810004-**-0002、91810004-01-0111；FMECA→FMECA-SYN-011（FM-SYN-011，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-03；RBD→RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-011（API：GetPDUFaultStatus）。

预防措施：建立支路采样值与外部基准的周期比对；对频繁跳闸事件自动保存跳闸前200 ms波形。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.5 HIS-SYN-005  保持能量不足排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-005 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-04-09 11:40 输入瞬断试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 上电保障/短时保持 |
| 排故人员 | 周工（电源系统工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 进行80 ms输入瞬断试验时，系统立即复位且本次故障快照不完整；设计保持时间应不低于120 ms。 |
| 关联系统设计模块 | PWR 电源与配电子系统 / MOD-PWR-HUM 保持供电模块（HUM） |
| 关联功能 | FUNC-140 短时保持供电 |
| 初始HMC代码 | 91810005-**-0001（同故障变体：91810005-01-0113） |

使用的排故方法：保持时间测试 + 储能电压下降曲线分析 + 电容容量/内阻测量

故障原因分析：确认HUM储能电容老化，导致有效保持能量不足。 储能电容容量下降、充电不足或连接阻抗增大。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91810005-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetHUMFaultStatus：GetHUMFaultStatus显示储能电压初值正常，但输入断开24 ms后已低于保持门限。

3.  离线测量发现储能电容组容量降至标称值的62%，等效串联电阻升高约1.8倍。

4.  确认HUM储能电容老化，导致有效保持能量不足。

5.  更换保持供电模块，检查充电回路并重新标定保持电压门限。

6.  完成修复后验证：分别执行50、100、150 ms输入瞬断，系统在150 ms内保持工作且故障日志完整。 同步更新MFL MFL-SYN-013的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-005。

最终解决方案：更换保持供电模块，检查充电回路并重新标定保持电压门限。

验证结果：分别执行50、100、150 ms输入瞬断，系统在150 ms内保持工作且故障日志完整。

关联文档索引：系统架构→PWR/MOD-PWR-HUM/FUNC-140；HMC→91810005-**-0001、91810005-01-0113；FMECA→FMECA-SYN-013（FM-SYN-013，严重度II类）；FTA→当前8棵FTA中未单独建模为基本事件；RBD→RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-013（API：GetHUMFaultStatus）。

预防措施：每500 h执行一次保持时间自检；跟踪储能电压下降斜率；超过门限提前更换HUM。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.6 HIS-SYN-006  启动时序超时排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-006 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-04-28 08:55 任务前上电 |
| 任务阶段/工作模式 | 上电启动模式 |
| 排故人员 | 陈工（系统软件工程师）+ 李工（航电维护工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 系统上电后长期停留在启动阶段S4，GPP-A/B均未进入任务态，5 s后产生启动时序超时HMC。 |
| 关联系统设计模块 | GPP 通用处理子系统 / MOD-GPP-BCM 启动控制模块（BCM） |
| 关联功能 | FUNC-210 系统启动与复位控制 |
| 初始HMC代码 | 91820001-**-0001（同故障变体：91820001-02-0116） |

使用的排故方法：启动状态字回放 + 电源良好/时钟/外设握手时序分析 + BCM替换试验

故障原因分析：替换BCM后同一构型正常启动，确认原BCM内部启动状态机异常。 电源良好信号延迟、状态机卡滞或外设响应超时。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91820001-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetBCMFaultStatus：GetBCMFaultStatus显示超时节点为S4，PWR_GOOD、CLOCK_LOCK和MSM_READY均已在规定时间内有效。

3.  逻辑分析仪显示外部握手完整，但BCM超时计数器未在收到MSM_READY后清零。

4.  替换BCM后同一构型正常启动，确认原BCM内部启动状态机异常。

5.  更换启动控制模块，重新加载受控启动参数并核对外设时序配置。

6.  完成修复后验证：完成30次冷启动和10次热启动，启动时间均小于1.8 s，无超时记录。 同步更新MFL MFL-SYN-016的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-006。

最终解决方案：更换启动控制模块，重新加载受控启动参数并核对外设时序配置。

验证结果：完成30次冷启动和10次热启动，启动时间均小于1.8 s，无超时记录。

关联文档索引：系统架构→GPP/MOD-GPP-BCM/FUNC-210；HMC→91820001-**-0001、91820001-02-0116；FMECA→FMECA-SYN-016（FM-SYN-016，严重度I类）；FTA→FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-01；RBD→当前4个RBD模型中未对该模块单独建模；MFL→MFL-SYN-016（API：GetBCMFaultStatus）。

预防措施：在启动时序中增加关键握手快照；对BCM超时计数进行趋势统计；更新维护测试用例。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.7 HIS-SYN-007  A通道处理器挂起排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-007 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-05-16 13:25 巡航任务模拟 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式 |
| 排故人员 | 陈工（系统软件工程师）+ 王工（综合试验工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 任务处理中A通道画面数据停止更新，A通道心跳超时，系统自动切换到B通道后功能恢复。 |
| 关联系统设计模块 | GPP 通用处理子系统 / MOD-GPP-GPPA A通道通用处理模块（GPP-A） |
| 关联功能 | FUNC-220 A通道任务处理 |
| 初始HMC代码 | 91820002-**-0001（同故障变体：91820002-01-0119） |

使用的排故方法：心跳与看门狗分析 + 任务栈快照 + 异常寄存器读取 + 通道替换验证

故障原因分析：替换GPP-A后故障不再出现，确认原模块内部总线控制器存在间歇性死锁。 处理器异常、软件死锁或内部总线错误。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91820002-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetGPPAFaultStatus：GetGPPAFaultStatus返回HeartbeatTimeout，异常寄存器记录内部总线仲裁错误0x05。

3.  在高I/O负载下可重复触发A通道任务栈阻塞，复位后短时恢复。

4.  替换GPP-A后故障不再出现，确认原模块内部总线控制器存在间歇性死锁。

5.  更换A通道通用处理模块，导入原任务软件并执行双通道一致性校验。

6.  完成修复后验证：完成12 h高I/O压力试验，A/B心跳稳定，主备切换和结果比对均通过。 同步更新MFL MFL-SYN-019的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-007。

最终解决方案：更换A通道通用处理模块，导入原任务软件并执行双通道一致性校验。

验证结果：完成12 h高I/O压力试验，A/B心跳稳定，主备切换和结果比对均通过。

关联文档索引：系统架构→GPP/MOD-GPP-GPPA/FUNC-220；HMC→91820002-**-0001、91820002-01-0119；FMECA→FMECA-SYN-019（FM-SYN-019，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-01；RBD→RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-019（API：GetGPPAFaultStatus）。

预防措施：保存挂起前任务栈和总线状态；对看门狗复位次数设趋势阈值；定期执行双通道压力测试。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.8 HIS-SYN-008  B通道内部存储校验错排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-008 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-06-03 15:50 高温运行试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式（高温） |
| 排故人员 | 陈工（硬件测试工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | B通道内部存储校验错误计数在温度超过70 ℃后持续增长，系统将B通道隔离，冗余计算能力下降。 |
| 关联系统设计模块 | GPP 通用处理子系统 / MOD-GPP-GPPB B通道通用处理模块（GPP-B） |
| 关联功能 | FUNC-221 B通道任务处理 |
| 初始HMC代码 | 91820003-**-0003（同故障变体：91820003-02-0124） |

使用的排故方法：ECC错误地址统计 + 温度相关性分析 + 离线存储压力测试

故障原因分析：确认GPP-B存储器件热退化，而非电源或软件写入竞争。 存储单元退化、电源扰动或温度应力。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91820003-**-0003，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  MFL MFL-SYN-024标记为不可直接API上报，改用HMC、FLS快照和现场测量：该MFL记录不支持直接API上报，FLS快照显示错误集中在存储Bank 3，72 ℃时累计126次。

3.  离线测试在低温正常，高温下同一地址段出现重复位翻转，供电纹波符合要求。

4.  确认GPP-B存储器件热退化，而非电源或软件写入竞争。

5.  更换B通道通用处理模块，并恢复任务镜像和校验基线。

6.  完成修复后验证：在85 ℃环境下连续运行8 h，ECC计数保持为0，双通道结果一致。 同步更新MFL MFL-SYN-024的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-008。

最终解决方案：更换B通道通用处理模块，并恢复任务镜像和校验基线。

验证结果：在85 ℃环境下连续运行8 h，ECC计数保持为0，双通道结果一致。

关联文档索引：系统架构→GPP/MOD-GPP-GPPB/FUNC-221；HMC→91820003-**-0003、91820003-02-0124；FMECA→FMECA-SYN-024（FM-SYN-024，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-07；FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-06；RBD→RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-024（API：—）。

预防措施：将ECC地址分布与温度联合监控；错误计数达到预警值时提前隔离并更换模块。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.9 HIS-SYN-009  模板读取失败排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-009 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-06-24 09:35 任务模板切换 |
| 任务阶段/工作模式 | 任务切换模式 |
| 排故人员 | 陈工（数据与配置工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 加载任务模板TPL-47时连续读取超时，系统回退到默认模板；其他模板可正常使用。 |
| 关联系统设计模块 | GPP 通用处理子系统 / MOD-GPP-MSM 模板与数据存储模块（MSM） |
| 关联功能 | FUNC-230 模板与任务数据存储 |
| 初始HMC代码 | 91820004-**-0001（同故障变体：91820004-01-0125） |

使用的排故方法：模板索引核对 + 存储读返回码分析 + 备份区切换 + 介质坏块扫描

故障原因分析：确认MSM局部介质损坏导致指定模板不可读取。 存储介质局部损坏、索引错误或读取接口异常。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91820004-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetMSMFaultStatus：GetMSMFaultStatus返回ReadTimeout，主区模板索引指向块122～124，备份区读取正常。

3.  介质扫描确认块122～124存在不可纠正错误，模板索引本身与版本表一致。

4.  确认MSM局部介质损坏导致指定模板不可读取。

5.  先从备份区恢复TPL-47，随后更换模板与数据存储模块并迁移全部受控数据。

6.  完成修复后验证：完成全部模板校验和30次随机切换，读取延迟小于45 ms，无校验错误。 同步更新MFL MFL-SYN-025的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-009。

最终解决方案：先从备份区恢复TPL-47，随后更换模板与数据存储模块并迁移全部受控数据。

验证结果：完成全部模板校验和30次随机切换，读取延迟小于45 ms，无校验错误。

关联文档索引：系统架构→GPP/MOD-GPP-MSM/FUNC-230；HMC→91820004-**-0001、91820004-01-0125；FMECA→FMECA-SYN-025（FM-SYN-025，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-06；FTA-SYN-007《系统无法加载任务模板或配置数据》/EVT-SYN-007-BE-02；RBD→RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-025（API：GetMSMFaultStatus）。

预防措施：启用坏块趋势监控和双区校验；模板更新前后执行完整性检查；禁止继续写入异常区域。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.10 HIS-SYN-010  逻辑配置加载失败排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-010 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-07-11 10:20 冷启动试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 上电启动模式 |
| 排故人员 | 陈工（可编程逻辑工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 启动阶段FPA的DONE信号始终无效，数据预处理功能未就绪，系统无法进入完整任务态。 |
| 关联系统设计模块 | GPP 通用处理子系统 / MOD-GPP-FPGA 可编程逻辑加速模块（FPA） |
| 关联功能 | FUNC-240 可编程逻辑加速 |
| 初始HMC代码 | 91820005-**-0001（同故障变体：91820005-02-0128） |

使用的排故方法：配置接口时序分析 + 主备配置校验 + JTAG器件检查 + 模块替换

故障原因分析：板级检查确认FPA配置接口缓冲器失效，导致配置数据位错误。 配置文件损坏、配置接口异常或器件故障。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91820005-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetFPAFaultStatus：GetFPAFaultStatus返回ConfigCRCError，主、备配置文件校验值均正确，但器件未完成配置。

3.  逻辑分析仪发现配置时钟正常，数据线D3在加载过程中间歇保持低电平。

4.  板级检查确认FPA配置接口缓冲器失效，导致配置数据位错误。

5.  更换可编程逻辑加速模块，重新加载受控配置并核对版本。

6.  完成修复后验证：完成50次冷启动和高低温启动，DONE信号均在320 ms内有效，配置校验通过。 同步更新MFL MFL-SYN-028的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-010。

最终解决方案：更换可编程逻辑加速模块，重新加载受控配置并核对版本。

验证结果：完成50次冷启动和高低温启动，DONE信号均在320 ms内有效，配置校验通过。

关联文档索引：系统架构→GPP/MOD-GPP-FPGA/FUNC-240；HMC→91820005-**-0001、91820005-02-0128；FMECA→FMECA-SYN-028（FM-SYN-028，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-08；FTA-SYN-007《系统无法加载任务模板或配置数据》/EVT-SYN-007-BE-05；RBD→RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-028（API：GetFPAFaultStatus）。

预防措施：在启动日志中保存配置接口错误计数；定期进行主备配置加载测试；强化版本和校验管理。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.11 HIS-SYN-011  A通道接收超时排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-011 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-08-02 14:15 外部总线联试 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式 |
| 排故人员 | 赵工（数据总线工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 外部设备持续发送A通道数据，但系统A通道接收计数长期不变，B通道接收正常。 |
| 关联系统设计模块 | IFC 数据接口与通信子系统 / MOD-IFC-BCA A通道总线控制模块（BCA） |
| 关联功能 | FUNC-310 A通道总线收发 |
| 初始HMC代码 | 91830001-**-0001 |

使用的排故方法：总线监视器抓帧 + A/B通道计数对比 + 物理层幅值/终端检查

故障原因分析：重新压接并固定针脚后A通道立即恢复，确认故障位于连接/终端而非BCA模块。 接收器件失效、线路异常或时序配置错误。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91830001-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetBCAFaultStatus：GetBCAFaultStatus返回RxTimeout；总线监视器确认外部帧格式和发送周期均正常。

3.  BCA接口端差分幅值明显衰减，检查连接器发现终端针脚未完全锁止。

4.  重新压接并固定针脚后A通道立即恢复，确认故障位于连接/终端而非BCA模块。

5.  修复A通道连接器和终端接地，复核线束应力释放；BCA模块保留使用。

6.  完成修复后验证：连续接收2 h无丢帧，A/B通道计数一致，物理层幅值满足限值。 同步更新MFL MFL-SYN-031的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-011。

最终解决方案：修复A通道连接器和终端接地，复核线束应力释放；BCA模块保留使用。

验证结果：连续接收2 h无丢帧，A/B通道计数一致，物理层幅值满足限值。

关联文档索引：系统架构→IFC/MOD-IFC-BCA/FUNC-310；HMC→91830001-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-031（FM-SYN-031，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-01；RBD→RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-031（API：GetBCAFaultStatus）。

预防措施：联试前执行连接器锁止检查；对A/B通道幅值和误码率建立基线；避免线束拉力传到针脚。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.12 HIS-SYN-012  B通道发送占用排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-012 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-08-21 17:10 冗余总线切换 |
| 任务阶段/工作模式 | 故障重构模式 |
| 排故人员 | 赵工（数据总线工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 切换到B通道后，发送忙状态持续超过10 s，冗余链路无法正常承载业务，A通道仍可用。 |
| 关联系统设计模块 | IFC 数据接口与通信子系统 / MOD-IFC-BCB B通道总线控制模块（BCB） |
| 关联功能 | FUNC-311 B通道总线收发 |
| 初始HMC代码 | 91830002-**-0002 |

使用的排故方法：发送请求/驱动使能信号记录 + 通道隔离复位 + 替换验证

故障原因分析：板级检查确认发送驱动锁存器状态异常，属于BCB硬件间歇故障。 状态机卡滞、驱动器故障或请求释放异常。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91830002-**-0002，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetBCBFaultStatus：GetBCBFaultStatus返回TxBusyStuck，发送请求已释放但驱动使能保持有效。

3.  对BCB执行软件复位可短时恢复，连续切换5次后再次卡滞。

4.  板级检查确认发送驱动锁存器状态异常，属于BCB硬件间歇故障。

5.  更换B通道总线控制模块并重新执行总线地址和时序配置。

6.  完成修复后验证：完成100次A/B通道切换及满负载发送测试，忙状态均在规定时间内释放。 同步更新MFL MFL-SYN-035的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-012。

最终解决方案：更换B通道总线控制模块并重新执行总线地址和时序配置。

验证结果：完成100次A/B通道切换及满负载发送测试，忙状态均在规定时间内释放。

关联文档索引：系统架构→IFC/MOD-IFC-BCB/FUNC-311；HMC→91830002-**-0002；FMECA→FMECA-SYN-035（FM-SYN-035，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-04；RBD→RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-035（API：GetBCBFaultStatus）。

预防措施：对发送忙持续时间设置预警；维护模式下定期执行冗余切换压力试验。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.13 HIS-SYN-013  突发丢包排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-013 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-09-09 11:05 网络高流量试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式（高通信负载） |
| 排故人员 | 赵工（网络系统工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 网络业务超过额定流量的80%后出现成片丢包，峰值丢包率18%；降低负载后恢复正常。 |
| 关联系统设计模块 | IFC 数据接口与通信子系统 / MOD-IFC-NGW 网络网关模块（NGW） |
| 关联功能 | FUNC-320 网络接入与路由 |
| 初始HMC代码 | 91830003-**-0002 |

使用的排故方法：端口统计分析 + 队列占用监测 + 配置版本比对 + 流量回放

故障原因分析：恢复基线队列配置后同一流量回放无丢包，确认根因为配置不当而非NGW硬件退化。 缓存不足、端口拥塞或处理性能下降。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91830003-**-0002，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetNGWFaultStatus：GetNGWFaultStatus显示输出队列占用率100%，丢包集中在突发业务窗口。

3.  核对发现软件升级后队列深度误设为基线值的50%，硬件缓存自检正常。

4.  恢复基线队列配置后同一流量回放无丢包，确认根因为配置不当而非NGW硬件退化。

5.  恢复受控队列参数，重新发布网络配置并增加突发流量限速策略。

6.  完成修复后验证：在100%额定流量和120%短时突发下测试2 h，业务丢包率低于0.01%。 同步更新MFL MFL-SYN-038的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-013。

最终解决方案：恢复受控队列参数，重新发布网络配置并增加突发流量限速策略。

验证结果：在100%额定流量和120%短时突发下测试2 h，业务丢包率低于0.01%。

关联文档索引：系统架构→IFC/MOD-IFC-NGW/FUNC-320；HMC→91830003-**-0002；FMECA→FMECA-SYN-038（FM-SYN-038，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-06；RBD→RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-038（API：GetNGWFaultStatus）。

预防措施：配置发布前进行差异审查；将队列占用率和突发丢包纳入趋势监测；保留可回滚版本。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.14 HIS-SYN-014  协议映射不匹配排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-014 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-09-30 09:45 协议配置更新后 |
| 任务阶段/工作模式 | 配置更新/正常运行 |
| 排故人员 | 赵工（协议与接口工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 外部帧能够接收且校验正确，但转换后的高度和状态字段含义错误，上层应用拒绝部分数据。 |
| 关联系统设计模块 | IFC 数据接口与通信子系统 / MOD-IFC-PCU 协议转换模块（PCU） |
| 关联功能 | FUNC-330 协议映射与帧转换 |
| 初始HMC代码 | 91830004-**-0001 |

使用的排故方法：原始帧与转换结果逐字段比对 + 协议版本核对 + 映射表回滚

故障原因分析：回滚V3.1映射表后数据立即恢复，确认协议版本不一致。 协议版本不一致、映射表错误或配置未更新。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91830004-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetPCUFaultStatus：GetPCUFaultStatus返回MappingVersionMismatch，本机加载映射表V3.2，外部设备仍使用V3.1。

3.  逐字段比对发现字段12和13在V3.2中定义互换，导致上层语义错误。

4.  回滚V3.1映射表后数据立即恢复，确认协议版本不一致。

5.  恢复与外部设备匹配的V3.1映射表，并建立双方配置变更同步流程。

6.  完成修复后验证：回放1000组边界帧，字段转换和值域检查全部通过，上层应用不再拒绝。 同步更新MFL MFL-SYN-040的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-014。

最终解决方案：恢复与外部设备匹配的V3.1映射表，并建立双方配置变更同步流程。

验证结果：回放1000组边界帧，字段转换和值域检查全部通过，上层应用不再拒绝。

关联文档索引：系统架构→IFC/MOD-IFC-PCU/FUNC-330；HMC→91830004-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-040（FM-SYN-040，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-08；FTA-SYN-007《系统无法加载任务模板或配置数据》/EVT-SYN-007-BE-07；RBD→RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-040（API：GetPCUFaultStatus）。

预防措施：协议升级采用联合基线和兼容性检查；配置加载前核对外部版本；保留回滚包。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.15 HIS-SYN-015  画面合成任务挂起排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-015 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-10-17 16:30 长时任务试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式（长时运行） |
| 排故人员 | 孙工（显示系统工程师）+ 陈工（软件工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 系统运行约6 h后主画面停止刷新，但后台任务数据和告警计数仍持续变化，备用安全画面可输出。 |
| 关联系统设计模块 | DSP 显示处理与输出子系统 / MOD-DSP-DPM 显示处理模块（DPM） |
| 关联功能 | FUNC-410 显示画面合成 |
| 初始HMC代码 | 91840001-**-0001 |

使用的排故方法：显示心跳分析 + 合成任务栈快照 + 图形资源统计 + 软件复现

故障原因分析：确认DPM当前软件版本存在图形资源泄漏，硬件自检正常。 合成任务死锁、图形资源异常或处理器故障。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91840001-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetDPMFaultStatus：GetDPMFaultStatus返回ComposeTaskHang，图形资源句柄数量持续增长并达到上限。

3.  在重复页面切换脚本下稳定复现资源未释放，复位DPM后暂时恢复。

4.  确认DPM当前软件版本存在图形资源泄漏，硬件自检正常。

5.  切换备用显示通道，加载修正后的DPM软件并执行受控复位。

6.  完成修复后验证：连续运行24 h并完成5000次页面切换，资源占用稳定，画面刷新周期正常。 同步更新MFL MFL-SYN-043的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-015。

最终解决方案：切换备用显示通道，加载修正后的DPM软件并执行受控复位。

验证结果：连续运行24 h并完成5000次页面切换，资源占用稳定，画面刷新周期正常。

关联文档索引：系统架构→DSP/MOD-DSP-DPM/FUNC-410；HMC→91840001-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-043（FM-SYN-043，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-01；RBD→RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-043（API：GetDPMFaultStatus）。

预防措施：对图形资源使用量设置告警；软件发布前增加长时页面切换压力测试；保留安全画面通道。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.16 HIS-SYN-016  帧数据损坏排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-016 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-11-04 13:55 显示负载测试 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式（高显示负载） |
| 排故人员 | 孙工（显示系统工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 外部画面出现随机块状噪声和局部颜色异常，切换页面后位置发生变化，重启后短时消失。 |
| 关联系统设计模块 | DSP 显示处理与输出子系统 / MOD-DSP-FBM 帧缓存模块（FBM） |
| 关联功能 | FUNC-420 显示帧缓存 |
| 初始HMC代码 | 91840002-**-0002 |

使用的排故方法：帧校验统计 + 错误地址定位 + 存储压力测试 + 模块替换

故障原因分析：确认FBM局部存储单元退化，导致帧数据损坏。 存储位错误、写入竞争或电源干扰。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91840002-**-0002，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetFBMFaultStatus：GetFBMFaultStatus返回FrameCRCError，错误集中在帧缓存地址0x3A000～0x3BFFF。

3.  离线存储测试在该地址段出现重复位错误，电源和写入时序正常。

4.  确认FBM局部存储单元退化，导致帧数据损坏。

5.  更换帧缓存模块，重新进行显示颜色、分辨率和帧校验基线测试。

6.  完成修复后验证：连续输出动态测试图8 h，无CRC错误、块状噪声或颜色异常。 同步更新MFL MFL-SYN-047的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-016。

最终解决方案：更换帧缓存模块，重新进行显示颜色、分辨率和帧校验基线测试。

验证结果：连续输出动态测试图8 h，无CRC错误、块状噪声或颜色异常。

关联文档索引：系统架构→DSP/MOD-DSP-FBM/FUNC-420；HMC→91840002-**-0002；FMECA→FMECA-SYN-047（FM-SYN-047，严重度III类）；FTA→FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-03；RBD→RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-047（API：GetFBMFaultStatus）。

预防措施：监控帧缓存ECC/CRC趋势；错误集中于固定地址时提前更换；加强高温显示压力测试。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.17 HIS-SYN-017  输出通道无信号排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-017 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-11-25 10:40 外部显示联试 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式 |
| 排故人员 | 孙工（显示接口工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 内部测试图和DPM状态正常，但外部显示器提示“无信号”，切换线缆和显示器后故障仍存在。 |
| 关联系统设计模块 | DSP 显示处理与输出子系统 / MOD-DSP-OIM 输出接口模块（OIM） |
| 关联功能 | FUNC-430 显示输出编码 |
| 初始HMC代码 | 91840003-**-0001 |

使用的排故方法：内部测试图验证 + 输出接口时钟/差分幅值测量 + 连接替换

故障原因分析：确认OIM输出驱动器损坏。 输出驱动器损坏、连接异常或供电缺失。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91840003-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetOIMFaultStatus：GetOIMFaultStatus返回OutputLinkDown，接口时钟存在但差分输出幅值接近0。

3.  替换线缆和终端设备无效；模块输出驱动供电正常，但驱动器无差分摆幅。

4.  确认OIM输出驱动器损坏。

5.  更换输出接口模块，重新执行接口时钟、编码格式和终端兼容性校验。

6.  完成修复后验证：主/备显示器均稳定锁定，连续输出4 h无链路中断，测试图完整。 同步更新MFL MFL-SYN-049的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-017。

最终解决方案：更换输出接口模块，重新执行接口时钟、编码格式和终端兼容性校验。

验证结果：主/备显示器均稳定锁定，连续输出4 h无链路中断，测试图完整。

关联文档索引：系统架构→DSP/MOD-DSP-OIM/FUNC-430；HMC→91840003-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-049（FM-SYN-049，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-04；RBD→RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-049（API：GetOIMFaultStatus）。

预防措施：插拔前断电并执行静电防护；定期测量输出眼图和链路错误计数。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.18 HIS-SYN-018  通道切换卡滞在A路排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-018 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-12-12 15:20 显示冗余切换试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 故障重构模式 |
| 排故人员 | 孙工（显示系统工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | A路显示源故障后系统下发切换到B路命令，但实际输出和回读状态仍保持A路，外部显示中断。 |
| 关联系统设计模块 | DSP 显示处理与输出子系统 / MOD-DSP-DCS 显示通道切换模块（DCS） |
| 关联功能 | FUNC-440 显示通道切换 |
| 初始HMC代码 | 91840004-**-0001 |

使用的排故方法：切换命令/回读同步记录 + 实际输出源验证 + 切换器件测试

故障原因分析：确认DCS内部切换器件A→B通道机械/电气卡滞。 切换器件卡滞、控制驱动失效或回读异常。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91840004-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetDCSFaultStatus：GetDCSFaultStatus返回SwitchCommand=B、Readback=A，命令已持续500 ms。

3.  人工驱动切换器件时A至B方向无动作，B至A方向正常。

4.  确认DCS内部切换器件A→B通道机械/电气卡滞。

5.  更换显示通道切换模块并重新校准命令—回读一致性。

6.  完成修复后验证：完成200次双向切换和故障注入，切换时间小于80 ms，命令与回读一致。 同步更新MFL MFL-SYN-052的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-018。

最终解决方案：更换显示通道切换模块并重新校准命令—回读一致性。

验证结果：完成200次双向切换和故障注入，切换时间小于80 ms，命令与回读一致。

关联文档索引：系统架构→DSP/MOD-DSP-DCS/FUNC-440；HMC→91840004-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-052（FM-SYN-052，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-07；RBD→RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-052（API：GetDCSFaultStatus）。

预防措施：维护模式下周期执行双向切换；对命令—回读不一致立即保存故障快照。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.19 HIS-SYN-019  BIT任务未启动排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-019 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2026-01-08 08:40 定检上电自检 |
| 任务阶段/工作模式 | 维护测试模式 |
| 排故人员 | 郑工（健康管理工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 上电后BIT完成标志长期无效，系统未生成预期自检结果，但各业务模块可进入工作态。 |
| 关联系统设计模块 | HMS 健康监测与记录子系统 / MOD-HMS-BITC BIT控制模块（BITC） |
| 关联功能 | FUNC-510 BIT调度与故障隔离 |
| 初始HMC代码 | 91850001-**-0001 |

使用的排故方法：BIT触发条件检查 + 调度状态字分析 + 配置版本比对

故障原因分析：加载正确触发掩码后BIT立即执行，确认根因为配置缺失。 调度状态机异常、启动条件不满足或控制模块故障。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91850001-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetBITCFaultStatus：GetBITCFaultStatus返回BITTaskNotStarted，触发掩码为0x00，正常基线应为0x3F。

3.  比对发现上次配置恢复时BIT触发参数未被写入，BITC硬件自检正常。

4.  加载正确触发掩码后BIT立即执行，确认根因为配置缺失。

5.  恢复BIT受控配置，重新执行上电BIT和周期BIT，并更新配置恢复流程。

6.  完成修复后验证：连续20次上电BIT均完成，故障注入可被正确检测和隔离。 同步更新MFL MFL-SYN-055的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-019。

最终解决方案：恢复BIT受控配置，重新执行上电BIT和周期BIT，并更新配置恢复流程。

验证结果：连续20次上电BIT均完成，故障注入可被正确检测和隔离。

关联文档索引：系统架构→HMS/MOD-HMS-BITC/FUNC-510；HMC→91850001-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-055（FM-SYN-055，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-006《系统无法形成完整、可追溯的健康状态信息》/EVT-SYN-006-BE-01；RBD→当前4个RBD模型中未对该模块单独建模；MFL→MFL-SYN-055（API：GetBITCFaultStatus）。

预防措施：配置恢复后强制校验BIT触发掩码；将BIT完成计数纳入维护检查单。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.20 HIS-SYN-020  传感器通道开路排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-020 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2026-01-29 14:05 状态量巡检 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式 |
| 排故人员 | 郑工（健康管理工程师）+ 郭工（热控工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 某温度状态量固定在满量程无效值0xFFF，而相邻测点和独立温度计均正常。 |
| 关联系统设计模块 | HMS 健康监测与记录子系统 / MOD-HMS-SAM 状态量采集模块（SAM） |
| 关联功能 | FUNC-520 状态量采集 |
| 初始HMC代码 | 91850002-**-0001 |

使用的排故方法：原始A/D计数检查 + 开路诊断 + 线束连续性测试 + 通道替换

故障原因分析：重新锁止针脚后计数恢复，确认故障为传感器线路开路。 传感器线路开路、连接器松动或输入保护损坏。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91850002-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetSAMFaultStatus：GetSAMFaultStatus返回ChannelOpen，目标通道原始计数持续为4095。

3.  线束连续性检查发现连接器针脚后退约1.5 mm，传感器本体阻值正常。

4.  重新锁止针脚后计数恢复，确认故障为传感器线路开路。

5.  修复并锁止连接器针脚，重新校准对应采集通道。

6.  完成修复后验证：温度从20～80 ℃变化时采集误差小于0.6 ℃，开路诊断与恢复逻辑正常。 同步更新MFL MFL-SYN-058的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-020。

最终解决方案：修复并锁止连接器针脚，重新校准对应采集通道。

验证结果：温度从20～80 ℃变化时采集误差小于0.6 ℃，开路诊断与恢复逻辑正常。

关联文档索引：系统架构→HMS/MOD-HMS-SAM/FUNC-520；HMC→91850002-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-058（FM-SYN-058，严重度II类）；FTA→FTA-SYN-006《系统无法形成完整、可追溯的健康状态信息》/EVT-SYN-006-BE-03；RBD→当前4个RBD模型中未对该模块单独建模；MFL→MFL-SYN-058（API：GetSAMFaultStatus）。

预防措施：加强连接器拉力与锁止检查；对固定极限值增加交叉测点校验。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.21 HIS-SYN-021  故障日志写入失败排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-021 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2026-02-17 17:25 故障后维护查询 |
| 任务阶段/工作模式 | 维护查询模式 |
| 排故人员 | 郑工（健康管理工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 系统刚发生一次显示故障，但历史查询中没有新记录，日志索引存在而内容为空。 |
| 关联系统设计模块 | HMS 健康监测与记录子系统 / MOD-HMS-FLS 故障记录存储模块（FLS） |
| 关联功能 | FUNC-530 故障历史记录 |
| 初始HMC代码 | 91850003-**-0001 |

使用的排故方法：写入返回码分析 + 剩余空间检查 + 介质健康扫描 + 备份区验证

故障原因分析：确认FLS主写入区介质退化，导致故障快照写入失败。 存储写入异常、权限状态错误或介质损坏。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91850003-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetFLSFaultStatus：GetFLSFaultStatus返回WriteError E23，剩余空间42%，排除存储满。

3.  介质健康扫描发现写入区坏块数量近期快速增加，备份区写入正常。

4.  确认FLS主写入区介质退化，导致故障快照写入失败。

5.  导出可读历史记录，更换故障记录存储模块并重建索引。

6.  完成修复后验证：连续注入100次测试故障，记录时间、HMC和状态快照均完整可查询。 同步更新MFL MFL-SYN-061的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-021。

最终解决方案：导出可读历史记录，更换故障记录存储模块并重建索引。

验证结果：连续注入100次测试故障，记录时间、HMC和状态快照均完整可查询。

关联文档索引：系统架构→HMS/MOD-HMS-FLS/FUNC-530；HMC→91850003-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-061（FM-SYN-061，严重度III类）；FTA→FTA-SYN-006《系统无法形成完整、可追溯的健康状态信息》/EVT-SYN-006-BE-06；RBD→当前4个RBD模型中未对该模块单独建模；MFL→MFL-SYN-061（API：GetFLSFaultStatus）。

预防措施：监控坏块和写失败趋势；达到预警阈值时切换备份区并安排更换；定期验证历史记录可读性。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.22 HIS-SYN-022  系统时钟丢失排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-022 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2026-03-06 12:15 综合任务运行 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式 |
| 排故人员 | 郭工（时钟与同步工程师）+ 王工（综合试验工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 多个模块同时报告时钟失锁，通信和显示任务在同一时刻中断，系统自动进入安全模式。 |
| 关联系统设计模块 | TCS 时钟与热管理子系统 / MOD-TCS-CGM 时钟生成模块（CGM） |
| 关联功能 | FUNC-610 时钟生成与时间同步 |
| 初始HMC代码 | 91860001-**-0001 |

使用的排故方法：时钟树逐级测量 + 锁定状态关联分析 + 备用时基切换 + 模块替换

故障原因分析：确认CGM晶振稳压器件失效导致主时钟停振。 晶振停振、时钟驱动器故障或供电异常。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91860001-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetCGMFaultStatus：GetCGMFaultStatus返回MainClockLost，40 MHz主输出为0，备用外部同步输入有效。

3.  CGM输入供电正常，但晶振稳压节点无输出；切换备用时基后业务功能恢复。

4.  确认CGM晶振稳压器件失效导致主时钟停振。

5.  在安全模式下保持备用时基运行，地面更换时钟生成模块并重新同步全系统。

6.  完成修复后验证：主/备时基切换、相位锁定和24 h漂移测试均通过，各模块时间戳一致。 同步更新MFL MFL-SYN-064的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-022。

最终解决方案：在安全模式下保持备用时基运行，地面更换时钟生成模块并重新同步全系统。

验证结果：主/备时基切换、相位锁定和24 h漂移测试均通过，各模块时间戳一致。

关联文档索引：系统架构→TCS/MOD-TCS-CGM/FUNC-610；HMC→91860001-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-064（FM-SYN-064，严重度I类）；FTA→FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-07；FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-10；FTA-SYN-008《系统无法维持统一且可追溯的时间基准》/EVT-SYN-008-BE-01；RBD→RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；MFL→MFL-SYN-064（API：GetCGMFaultStatus）。

预防措施：增加主时钟幅值和锁定时间趋势监控；定期执行备用时基切换；保留跨模块时间一致性检查。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.23 HIS-SYN-023  温控闭环失效排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-023 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2026-03-27 15:45 高温高负载试验 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式（高负载） |
| 排故人员 | 郭工（热控工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 模块温度由68 ℃持续升至86 ℃，但风扇命令保持20%，系统随后发生过温降级。 |
| 关联系统设计模块 | TCS 时钟与热管理子系统 / MOD-TCS-TCM 温度控制模块（TCM） |
| 关联功能 | FUNC-620 温度控制与保护 |
| 初始HMC代码 | 91860002-**-0001 |

使用的排故方法：温度测点交叉比对 + 控制器输入/输出记录 + 风扇手动指令测试

故障原因分析：确认TCM控制输出通道卡滞，温度传感器和风扇执行机构正常。 控制器故障、传感器输入异常或控制参数损坏。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91860002-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“周期查询（1 s）”调用 GetTCMFaultStatus：GetTCMFaultStatus显示温度输入86.1 ℃、目标70 ℃，控制输出仍为20%。

3.  传感器与独立热电偶误差小于0.5 ℃，手动提高风扇命令后温度可下降。

4.  确认TCM控制输出通道卡滞，温度传感器和风扇执行机构正常。

5.  降低处理负载并切换安全模式，地面更换温度控制模块。

6.  完成修复后验证：在最大热负载下温度稳定在69～72 ℃，控制输出随温度连续变化，过温保护测试通过。 同步更新MFL MFL-SYN-067的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-023。

最终解决方案：降低处理负载并切换安全模式，地面更换温度控制模块。

验证结果：在最大热负载下温度稳定在69～72 ℃，控制输出随温度连续变化，过温保护测试通过。

关联文档索引：系统架构→TCS/MOD-TCS-TCM/FUNC-620；HMC→91860002-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-067（FM-SYN-067，严重度I类）；FTA→FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-10；RBD→当前4个RBD模型中未对该模块单独建模；MFL→MFL-SYN-067（API：GetTCMFaultStatus）。

预防措施：监控温度—风扇命令一致性；高温季节前执行闭环阶跃测试；对控制输出卡滞设置独立告警。

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.24 HIS-SYN-024  风扇堵转排故记录

| 故障编号 | HIS-SYN-024 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2026-04-15 10:30 地面任务演练 |
| 任务阶段/工作模式 | 正常任务模式 |
| 排故人员 | 郭工（热控工程师）+ 李工（航电维护工程师） |
| 设备类型 | SYN-ICP-9000 综合信息处理与显示系统（CONFIG-A） |
| 故障现象 | 风扇命令升至100%但转速反馈为0，模块温度以约2.5 ℃/min上升，系统触发非关键功能卸载。 |
| 关联系统设计模块 | TCS 时钟与热管理子系统 / MOD-TCS-FAN 风扇组件（FAN） |
| 关联功能 | FUNC-630 强迫风冷 |
| 初始HMC代码 | 91860003-**-0001 |

使用的排故方法：风扇电流/转速测量 + 机械转动检查 + 驱动输出验证

故障原因分析：确认风扇轴承机械卡滞导致堵转。 机械卡滞、轴承损坏或电机故障。

处理步骤（含API调用）：

1.  导出FLS故障快照并核对HMC 91860003-**-0001，确认故障发生阶段、相关状态量和冗余切换结果。

2.  按“事件订阅并按需查询”调用 GetFANFaultStatus：GetFANFaultStatus返回FanStall，驱动输出正常，工作电流升至2.8 A。

3.  断电后手动转动风扇阻力明显，拆检发现轴承抱死；线束和驱动模块正常。

4.  确认风扇轴承机械卡滞导致堵转。

5.  保持降载和外部辅助冷却，地面更换风扇组件并清理风道。

6.  完成修复后验证：新风扇在20%～100%命令下转速跟随正常，最大负载温度稳定在71 ℃。 同步更新MFL MFL-SYN-070的处理状态并形成历史记录HIS-SYN-024。

最终解决方案：保持降载和外部辅助冷却，地面更换风扇组件并清理风道。

验证结果：新风扇在20%～100%命令下转速跟随正常，最大负载温度稳定在71 ℃。

关联文档索引：系统架构→TCS/MOD-TCS-FAN/FUNC-630；HMC→91860003-**-0001；FMECA→FMECA-SYN-070（FM-SYN-070，严重度I类）；FTA→FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-08；RBD→当前4个RBD模型中未对该模块单独建模；MFL→MFL-SYN-070（API：GetFANFaultStatus）。

预防措施：定期检查风扇启动电流和转速建立时间；清洁风道；轴承噪声或电流上升时提前更换。

# 3 历史故障汇总表

| 故障编号 | 日期/阶段 | 子系统/模块 | 故障模式与现象概要 | 根本原因 | 关联HMC | FMECA/MFL | FTA/RBD | 主要修复措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIS-SYN-001 | 2025-01-12 上电启动模式 | PWR ICU/输入调理模块 | 输入过压钳位失效：接通28 V外部电源后，系统连续三次报告输入过压，后级母线未建立；独立表计显示输入电压稳定在28.1 V。 | 拆检确认ICU钳位驱动器件Q17开路，并伴随输入采样网络偏置。 | 91810001-**-0001 | FMECA-SYN-001 MFL-SYN-001 | 当前8棵FTA中未单独建模为基本事件 RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换输入调理模块，复核外部电源连接和接地，并重新校准输入采样通道。 |
| HIS-SYN-002 | 2025-02-06 正常任务模式（高负载） | PWR PSU-A/A路电源模块 | A路间歇停机：系统连续运行约35 min后A路电源突然退出，B路自动接管；显示短暂闪烁，冷却10 min后A路又可恢复。 | X射线检查发现功率器件引脚焊点环形裂纹，受热膨胀后形成间歇开路。 | 91810002-**-0003 | FMECA-SYN-006 MFL-SYN-006 | FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-01 RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换A路电源模块，重新处理散热界面并复核模块固定力矩。 |
| HIS-SYN-003 | 2025-02-27 降级模式切换 | PWR PSU-B/B路电源模块 | B路输出欠压：从A路切换到B路后，B路母线仅为23.6 V，部分负载无法保持，系统提示备用供电能力下降。 | 确认PSU-B反馈网络精密电阻漂移，导致稳压基准偏低。 | 91810003-**-0001 | FMECA-SYN-007 MFL-SYN-007 | FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-05 RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换B路电源模块并完成A/B路切换门限和负载均衡校准。 |
| HIS-SYN-004 | 2025-03-18 正常任务模式（负载变化） | PWR PDU/电源分配模块 | 过流保护误跳闸：显示处理负载上升时，PDU反复切断DPM支路并记录过流事件；钳形表显示实际电流仅3.4 A，低于5.0 A门限。 | 确认PDU该支路电流传感器偏置异常，保护逻辑本身工作正常。 | 91810004-**-0002 | FMECA-SYN-011 MFL-SYN-011 | FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-03 RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》；RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换电源分配模块并重新加载支路保护参数，恢复DPM支路供电。 |
| HIS-SYN-005 | 2025-04-09 上电保障/短时保持 | PWR HUM/保持供电模块 | 保持能量不足：进行80 ms输入瞬断试验时，系统立即复位且本次故障快照不完整；设计保持时间应不低于120 ms。 | 确认HUM储能电容老化，导致有效保持能量不足。 | 91810005-**-0001 | FMECA-SYN-013 MFL-SYN-013 | 当前8棵FTA中未单独建模为基本事件 RBD-SYN-001《电源保障链可靠性模型》 | 更换保持供电模块，检查充电回路并重新标定保持电压门限。 |
| HIS-SYN-006 | 2025-04-28 上电启动模式 | GPP BCM/启动控制模块 | 启动时序超时：系统上电后长期停留在启动阶段S4，GPP-A/B均未进入任务态，5 s后产生启动时序超时HMC。 | 替换BCM后同一构型正常启动，确认原BCM内部启动状态机异常。 | 91820001-**-0001 | FMECA-SYN-016 MFL-SYN-016 | FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-01 当前4个RBD模型中未对该模块单独建模 | 更换启动控制模块，重新加载受控启动参数并核对外设时序配置。 |
| HIS-SYN-007 | 2025-05-16 正常任务模式 | GPP GPP-A/A通道通用处理模块 | A通道处理器挂起：任务处理中A通道画面数据停止更新，A通道心跳超时，系统自动切换到B通道后功能恢复。 | 替换GPP-A后故障不再出现，确认原模块内部总线控制器存在间歇性死锁。 | 91820002-**-0001 | FMECA-SYN-019 MFL-SYN-019 | FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-01 RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换A通道通用处理模块，导入原任务软件并执行双通道一致性校验。 |
| HIS-SYN-008 | 2025-06-03 正常任务模式（高温） | GPP GPP-B/B通道通用处理模块 | B通道内部存储校验错：B通道内部存储校验错误计数在温度超过70 ℃后持续增长，系统将B通道隔离，冗余计算能力下降。 | 确认GPP-B存储器件热退化，而非电源或软件写入竞争。 | 91820003-**-0003 | FMECA-SYN-024 MFL-SYN-024 | FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-07；FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-06 RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》；RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换B通道通用处理模块，并恢复任务镜像和校验基线。 |
| HIS-SYN-009 | 2025-06-24 任务切换模式 | GPP MSM/模板与数据存储模块 | 模板读取失败：加载任务模板TPL-47时连续读取超时，系统回退到默认模板；其他模板可正常使用。 | 确认MSM局部介质损坏导致指定模板不可读取。 | 91820004-**-0001 | FMECA-SYN-025 MFL-SYN-025 | FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-06；FTA-SYN-007《系统无法加载任务模板或配置数据》/EVT-SYN-007-BE-02 RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》 | 先从备份区恢复TPL-47，随后更换模板与数据存储模块并迁移全部受控数据。 |
| HIS-SYN-010 | 2025-07-11 上电启动模式 | GPP FPA/可编程逻辑加速模块 | 逻辑配置加载失败：启动阶段FPA的DONE信号始终无效，数据预处理功能未就绪，系统无法进入完整任务态。 | 板级检查确认FPA配置接口缓冲器失效，导致配置数据位错误。 | 91820005-**-0001 | FMECA-SYN-028 MFL-SYN-028 | FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-08；FTA-SYN-007《系统无法加载任务模板或配置数据》/EVT-SYN-007-BE-05 RBD-SYN-002《核心处理功能可靠性模型》 | 更换可编程逻辑加速模块，重新加载受控配置并核对版本。 |
| HIS-SYN-011 | 2025-08-02 正常任务模式 | IFC BCA/A通道总线控制模块 | A通道接收超时：外部设备持续发送A通道数据，但系统A通道接收计数长期不变，B通道接收正常。 | 重新压接并固定针脚后A通道立即恢复，确认故障位于连接/终端而非BCA模块。 | 91830001-**-0001 | FMECA-SYN-031 MFL-SYN-031 | FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-01 RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》 | 修复A通道连接器和终端接地，复核线束应力释放；BCA模块保留使用。 |
| HIS-SYN-012 | 2025-08-21 故障重构模式 | IFC BCB/B通道总线控制模块 | B通道发送占用：切换到B通道后，发送忙状态持续超过10 s，冗余链路无法正常承载业务，A通道仍可用。 | 板级检查确认发送驱动锁存器状态异常，属于BCB硬件间歇故障。 | 91830002-**-0002 | FMECA-SYN-035 MFL-SYN-035 | FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-04 RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》 | 更换B通道总线控制模块并重新执行总线地址和时序配置。 |
| HIS-SYN-013 | 2025-09-09 正常任务模式（高通信负载） | IFC NGW/网络网关模块 | 突发丢包：网络业务超过额定流量的80%后出现成片丢包，峰值丢包率18%；降低负载后恢复正常。 | 恢复基线队列配置后同一流量回放无丢包，确认根因为配置不当而非NGW硬件退化。 | 91830003-**-0002 | FMECA-SYN-038 MFL-SYN-038 | FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-06 RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》 | 恢复受控队列参数，重新发布网络配置并增加突发流量限速策略。 |
| HIS-SYN-014 | 2025-09-30 配置更新/正常运行 | IFC PCU/协议转换模块 | 协议映射不匹配：外部帧能够接收且校验正确，但转换后的高度和状态字段含义错误，上层应用拒绝部分数据。 | 回滚V3.1映射表后数据立即恢复，确认协议版本不一致。 | 91830004-**-0001 | FMECA-SYN-040 MFL-SYN-040 | FTA-SYN-003《系统无法与外部设备交换有效业务数据》/EVT-SYN-003-BE-08；FTA-SYN-007《系统无法加载任务模板或配置数据》/EVT-SYN-007-BE-07 RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》 | 恢复与外部设备匹配的V3.1映射表，并建立双方配置变更同步流程。 |
| HIS-SYN-015 | 2025-10-17 正常任务模式（长时运行） | DSP DPM/显示处理模块 | 画面合成任务挂起：系统运行约6 h后主画面停止刷新，但后台任务数据和告警计数仍持续变化，备用安全画面可输出。 | 确认DPM当前软件版本存在图形资源泄漏，硬件自检正常。 | 91840001-**-0001 | FMECA-SYN-043 MFL-SYN-043 | FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-01 RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 切换备用显示通道，加载修正后的DPM软件并执行受控复位。 |
| HIS-SYN-016 | 2025-11-04 正常任务模式（高显示负载） | DSP FBM/帧缓存模块 | 帧数据损坏：外部画面出现随机块状噪声和局部颜色异常，切换页面后位置发生变化，重启后短时消失。 | 确认FBM局部存储单元退化，导致帧数据损坏。 | 91840002-**-0002 | FMECA-SYN-047 MFL-SYN-047 | FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-03 RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换帧缓存模块，重新进行显示颜色、分辨率和帧校验基线测试。 |
| HIS-SYN-017 | 2025-11-25 正常任务模式 | DSP OIM/输出接口模块 | 输出通道无信号：内部测试图和DPM状态正常，但外部显示器提示“无信号”，切换线缆和显示器后故障仍存在。 | 确认OIM输出驱动器损坏。 | 91840003-**-0001 | FMECA-SYN-049 MFL-SYN-049 | FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-04 RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换输出接口模块，重新执行接口时钟、编码格式和终端兼容性校验。 |
| HIS-SYN-018 | 2025-12-12 故障重构模式 | DSP DCS/显示通道切换模块 | 通道切换卡滞在A路：A路显示源故障后系统下发切换到B路命令，但实际输出和回读状态仍保持A路，外部显示中断。 | 确认DCS内部切换器件A→B通道机械/电气卡滞。 | 91840004-**-0001 | FMECA-SYN-052 MFL-SYN-052 | FTA-SYN-004《外部显示设备无有效或可用画面》/EVT-SYN-004-BE-07 RBD-SYN-004《显示输出功能可靠性模型》 | 更换显示通道切换模块并重新校准命令—回读一致性。 |
| HIS-SYN-019 | 2026-01-08 维护测试模式 | HMS BITC/BIT控制模块 | BIT任务未启动：上电后BIT完成标志长期无效，系统未生成预期自检结果，但各业务模块可进入工作态。 | 加载正确触发掩码后BIT立即执行，确认根因为配置缺失。 | 91850001-**-0001 | FMECA-SYN-055 MFL-SYN-055 | FTA-SYN-006《系统无法形成完整、可追溯的健康状态信息》/EVT-SYN-006-BE-01 当前4个RBD模型中未对该模块单独建模 | 恢复BIT受控配置，重新执行上电BIT和周期BIT，并更新配置恢复流程。 |
| HIS-SYN-020 | 2026-01-29 正常任务模式 | HMS SAM/状态量采集模块 | 传感器通道开路：某温度状态量固定在满量程无效值0xFFF，而相邻测点和独立温度计均正常。 | 重新锁止针脚后计数恢复，确认故障为传感器线路开路。 | 91850002-**-0001 | FMECA-SYN-058 MFL-SYN-058 | FTA-SYN-006《系统无法形成完整、可追溯的健康状态信息》/EVT-SYN-006-BE-03 当前4个RBD模型中未对该模块单独建模 | 修复并锁止连接器针脚，重新校准对应采集通道。 |
| HIS-SYN-021 | 2026-02-17 维护查询模式 | HMS FLS/故障记录存储模块 | 故障日志写入失败：系统刚发生一次显示故障，但历史查询中没有新记录，日志索引存在而内容为空。 | 确认FLS主写入区介质退化，导致故障快照写入失败。 | 91850003-**-0001 | FMECA-SYN-061 MFL-SYN-061 | FTA-SYN-006《系统无法形成完整、可追溯的健康状态信息》/EVT-SYN-006-BE-06 当前4个RBD模型中未对该模块单独建模 | 导出可读历史记录，更换故障记录存储模块并重建索引。 |
| HIS-SYN-022 | 2026-03-06 正常任务模式 | TCS CGM/时钟生成模块 | 系统时钟丢失：多个模块同时报告时钟失锁，通信和显示任务在同一时刻中断，系统自动进入安全模式。 | 确认CGM晶振稳压器件失效导致主时钟停振。 | 91860001-**-0001 | FMECA-SYN-064 MFL-SYN-064 | FTA-SYN-001《系统上电后无法进入正常工作模式》/EVT-SYN-001-BE-07；FTA-SYN-002《系统无法持续完成核心任务处理》/EVT-SYN-002-BE-10；FTA-SYN-008《系统无法维持统一且可追溯的时间基准》/EVT-SYN-008-BE-01 RBD-SYN-003《外部通信功能可靠性模型》 | 在安全模式下保持备用时基运行，地面更换时钟生成模块并重新同步全系统。 |
| HIS-SYN-023 | 2026-03-27 正常任务模式（高负载） | TCS TCM/温度控制模块 | 温控闭环失效：模块温度由68 ℃持续升至86 ℃，但风扇命令保持20%，系统随后发生过温降级。 | 确认TCM控制输出通道卡滞，温度传感器和风扇执行机构正常。 | 91860002-**-0001 | FMECA-SYN-067 MFL-SYN-067 | FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-10 当前4个RBD模型中未对该模块单独建模 | 降低处理负载并切换安全模式，地面更换温度控制模块。 |
| HIS-SYN-024 | 2026-04-15 正常任务模式 | TCS FAN/风扇组件 | 风扇堵转：风扇命令升至100%但转速反馈为0，模块温度以约2.5 ℃/min上升，系统触发非关键功能卸载。 | 确认风扇轴承机械卡滞导致堵转。 | 91860003-**-0001 | FMECA-SYN-070 MFL-SYN-070 | FTA-SYN-005《系统运行过程中出现非指令性重复复位》/EVT-SYN-005-BE-08 当前4个RBD模型中未对该模块单独建模 | 保持降载和外部辅助冷却，地面更换风扇组件并清理风道。 |

# 4 查询索引（按子系统与模块）

| 子系统 | 模块 | 历史排故编号 |
| --- | --- | --- |
| PWR/电源与配电子系统 | ICU 输入调理模块 | HIS-SYN-001 |
| PWR/电源与配电子系统 | PSU-A A路电源模块 | HIS-SYN-002 |
| PWR/电源与配电子系统 | PSU-B B路电源模块 | HIS-SYN-003 |
| PWR/电源与配电子系统 | PDU 电源分配模块 | HIS-SYN-004 |
| PWR/电源与配电子系统 | HUM 保持供电模块 | HIS-SYN-005 |
| GPP/通用处理子系统 | BCM 启动控制模块 | HIS-SYN-006 |
| GPP/通用处理子系统 | GPP-A A通道通用处理模块 | HIS-SYN-007 |
| GPP/通用处理子系统 | GPP-B B通道通用处理模块 | HIS-SYN-008 |
| GPP/通用处理子系统 | MSM 模板与数据存储模块 | HIS-SYN-009 |
| GPP/通用处理子系统 | FPA 可编程逻辑加速模块 | HIS-SYN-010 |
| IFC/数据接口与通信子系统 | BCA A通道总线控制模块 | HIS-SYN-011 |
| IFC/数据接口与通信子系统 | BCB B通道总线控制模块 | HIS-SYN-012 |
| IFC/数据接口与通信子系统 | NGW 网络网关模块 | HIS-SYN-013 |
| IFC/数据接口与通信子系统 | PCU 协议转换模块 | HIS-SYN-014 |
| DSP/显示处理与输出子系统 | DPM 显示处理模块 | HIS-SYN-015 |
| DSP/显示处理与输出子系统 | FBM 帧缓存模块 | HIS-SYN-016 |
| DSP/显示处理与输出子系统 | OIM 输出接口模块 | HIS-SYN-017 |
| DSP/显示处理与输出子系统 | DCS 显示通道切换模块 | HIS-SYN-018 |
| HMS/健康监测与记录子系统 | BITC BIT控制模块 | HIS-SYN-019 |
| HMS/健康监测与记录子系统 | SAM 状态量采集模块 | HIS-SYN-020 |
| HMS/健康监测与记录子系统 | FLS 故障记录存储模块 | HIS-SYN-021 |
| TCS/时钟与热管理子系统 | CGM 时钟生成模块 | HIS-SYN-022 |
| TCS/时钟与热管理子系统 | TCM 温度控制模块 | HIS-SYN-023 |
| TCS/时钟与热管理子系统 | FAN 风扇组件 | HIS-SYN-024 |

# 5 查询索引（按HMC与故障模式）

| HMC代码 | 故障模式 | 模块/功能 | 历史排故编号 | 关联MFL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91810001-**-0001 | 输入过压钳位失效 | PWR/电源与配电子系统 ICU/输入调理模块 | HIS-SYN-001 | MFL-SYN-001 |
| 91810002-**-0003 | A路间歇停机 | PWR/电源与配电子系统 PSU-A/A路电源模块 | HIS-SYN-002 | MFL-SYN-006 |
| 91810003-**-0001 | B路输出欠压 | PWR/电源与配电子系统 PSU-B/B路电源模块 | HIS-SYN-003 | MFL-SYN-007 |
| 91810004-**-0002 | 过流保护误跳闸 | PWR/电源与配电子系统 PDU/电源分配模块 | HIS-SYN-004 | MFL-SYN-011 |
| 91810005-**-0001 | 保持能量不足 | PWR/电源与配电子系统 HUM/保持供电模块 | HIS-SYN-005 | MFL-SYN-013 |
| 91820001-**-0001 | 启动时序超时 | GPP/通用处理子系统 BCM/启动控制模块 | HIS-SYN-006 | MFL-SYN-016 |
| 91820002-**-0001 | A通道处理器挂起 | GPP/通用处理子系统 GPP-A/A通道通用处理模块 | HIS-SYN-007 | MFL-SYN-019 |
| 91820003-**-0003 | B通道内部存储校验错 | GPP/通用处理子系统 GPP-B/B通道通用处理模块 | HIS-SYN-008 | MFL-SYN-024 |
| 91820004-**-0001 | 模板读取失败 | GPP/通用处理子系统 MSM/模板与数据存储模块 | HIS-SYN-009 | MFL-SYN-025 |
| 91820005-**-0001 | 逻辑配置加载失败 | GPP/通用处理子系统 FPA/可编程逻辑加速模块 | HIS-SYN-010 | MFL-SYN-028 |
| 91830001-**-0001 | A通道接收超时 | IFC/数据接口与通信子系统 BCA/A通道总线控制模块 | HIS-SYN-011 | MFL-SYN-031 |
| 91830002-**-0002 | B通道发送占用 | IFC/数据接口与通信子系统 BCB/B通道总线控制模块 | HIS-SYN-012 | MFL-SYN-035 |
| 91830003-**-0002 | 突发丢包 | IFC/数据接口与通信子系统 NGW/网络网关模块 | HIS-SYN-013 | MFL-SYN-038 |
| 91830004-**-0001 | 协议映射不匹配 | IFC/数据接口与通信子系统 PCU/协议转换模块 | HIS-SYN-014 | MFL-SYN-040 |
| 91840001-**-0001 | 画面合成任务挂起 | DSP/显示处理与输出子系统 DPM/显示处理模块 | HIS-SYN-015 | MFL-SYN-043 |
| 91840002-**-0002 | 帧数据损坏 | DSP/显示处理与输出子系统 FBM/帧缓存模块 | HIS-SYN-016 | MFL-SYN-047 |
| 91840003-**-0001 | 输出通道无信号 | DSP/显示处理与输出子系统 OIM/输出接口模块 | HIS-SYN-017 | MFL-SYN-049 |
| 91840004-**-0001 | 通道切换卡滞在A路 | DSP/显示处理与输出子系统 DCS/显示通道切换模块 | HIS-SYN-018 | MFL-SYN-052 |
| 91850001-**-0001 | BIT任务未启动 | HMS/健康监测与记录子系统 BITC/BIT控制模块 | HIS-SYN-019 | MFL-SYN-055 |
| 91850002-**-0001 | 传感器通道开路 | HMS/健康监测与记录子系统 SAM/状态量采集模块 | HIS-SYN-020 | MFL-SYN-058 |
| 91850003-**-0001 | 故障日志写入失败 | HMS/健康监测与记录子系统 FLS/故障记录存储模块 | HIS-SYN-021 | MFL-SYN-061 |
| 91860001-**-0001 | 系统时钟丢失 | TCS/时钟与热管理子系统 CGM/时钟生成模块 | HIS-SYN-022 | MFL-SYN-064 |
| 91860002-**-0001 | 温控闭环失效 | TCS/时钟与热管理子系统 TCM/温度控制模块 | HIS-SYN-023 | MFL-SYN-067 |
| 91860003-**-0001 | 风扇堵转 | TCS/时钟与热管理子系统 FAN/风扇组件 | HIS-SYN-024 | MFL-SYN-070 |